Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Zadanie pn.: „Budowa miejsc parkingowych i utwardzenie terenu w m. Hermanowice”.

- Uzgodnienia formalno-prawne

Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 
z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000 (zgodnie z art. 29  ust. 2 pkt 7) oraz roboty budowlane polegające na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych (zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4)  na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418) nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych ani uzyskania pozwolenia 
na budowę.

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia tj.: budowy miejsc parkingowych i utwardzenia terenu
w m. Hermanowice jest dz. 478/9 na terenie Placówki Straży Granicznej 
w Hermanowicach, Hermanowice 45C, 37-733 Pikulice (woj. podkarpackie).

- Przedmiot i zakres opracowania

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie 8 miejsc parkingowych za budynkiem mieszkalnym oraz budowę 2 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie terenu i wykonanie placu manewrowego przy ogrodzeniu oczyszczalni ścieków na terenie wskazanej działki w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący załącznik do OPZ.

3.1. Budowa 8 miejsc parkingowych za budynkiem mieszkalnym

o powierzchni 230 m2 obejmująca: rozbiórkę istniejącej kostki brukowej Holland gr. 6 cm, rozbiórkę krawężników i obrzeży, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie krawężników i kostki brukowej:

- Kostka brukowa BEHATON o gr. 8 cm – 230 m2  oraz krawężniki betonowe – 40 mb. – materiał własny Zamawiającego,

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania prac:

- rozbiórka krawężników betonowych  – 20 mb.,

- demontaż obrzeży chodnikowych - 20 mb.,

- rozebranie kostki brukowej Holland o gr. 6 cm – 30 m2.,

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 30 m2,

- korytowanie mechanicznie o gł. 30 cm– 230 m2,

- ułożenie krawężników betonowych na ławie bet. – 40 mb.,

- wykonanie podbudowy – 230 m2 : kruszywa łamane – 15 cm, beton  – 15 cm,

- ułożenie kostki brukowej BEHATON o gr. 8 cm – powierzchnia 230 m2,

- wypełnienie szczelin piaskiem, zagęszczenie mechaniczne,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

3.2. Budowa 2 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz 
utwardzenie terenu i wykonanie placu manewrowego przy ogrodzeniu oczyszczalni ścieków
o powierzchni 207 m2 obejmująca: rozbiórkę istniejącej kostki brukowej Holland gr. 6 cm, rozbiórkę krawężników, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie krawężników 
i kostki brukowej, rozplantowanie gruntu, zasianie trawy:

- Kostka brukowa BEHATON o gr. 8 cm – 207 m2  oraz krawężniki betonowe – 50 mb. – materiał własny Zamawiającego,

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania prac:

. - rozbiórka krawężników betonowych  – 35 mb.,

- rozebranie kostki brukowej Holland o gr. 6 cm – 10 m2.,

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 10 m2,

- korytowanie mechanicznie o gł. 30 cm– 207 m2,

- ułożenie krawężników betonowych na ławie bet. – 50 mb.,

- wykonanie podbudowy – 207 m2 : kruszywa łamane – 15 cm, beton  – 15 cm,

- ułożenie kostki brukowej BEHATON o gr. 8 cm – powierzchnia 207 m2,

- wypełnienie szczelin piaskiem, zagęszczenie mechaniczne,

- mechaniczne planowanie gruntu – 40 m2,

- zasianie trawy - 40 m2,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Zabezpieczenie terenu

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren poprzez:

- wyznaczenie i ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych,

- oznaczenie terenu poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych i  informacyjnych.

- Warunki prowadzenia robót

Materiały własne Zamawiającego -  kostka brukowa Behaton 8 cm i krawężniki betonowe znajdują się w stanie „luźnym” tj. nie są ułożone na paletach w sposób umożliwiający transport  (materiał należy przełożyć równomiernie na własne palety, zabezpieczyć ładunek, załadować na środek transportu i dostarczyć na miejsce prowadzenia robót budowlanych przy wykorzystaniu własnego pojazdu). Materiały budowlane znajdują się na magazynie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.

W przypadku budowy 8 miejsc parkingowych za budynkiem mieszkalnym (pkt. 3.1) Zamawiający przekaże Wykonawcy kostkę BEHATON 8 cm (230 m2) i krawężniki betonowe (40 mb), natomiast w przypadku budowy 2 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie terenu i wykonanie placu manewrowego przy ogrodzeniu oczyszczalni ścieków (pkt. 3.2) Zamawiający przekaże Wykonawcy kostkę BEHATON 8 cm (207 m2) i krawężniki betonowe (50 mb).  
Wykonawca zajmuje się rozbiórką istniejącej nawierzchni, obrzeży i krawężników, wykopami, wykonaniem podbudowy, montażem krawężników, ułożeniem kostki, spoinowaniem, zagęszczeniem i uporządkowaniem terenu. Wykonawca jest zobowiązany zabrać i zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt elementy  pochodzące 
z rozbiórki w tym elementy uszkodzone powstałe w trakcie prowadzenia robót.

- Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 ze zm.) jest zobowiązany wywozić odpady materiałowe powstałe w trakcie prowadzenia robót, we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca składowania lub utylizacji. Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.)

Załączniki:

- Przedmiar robót – 1 egz. na 2 str.

- Rysunek poglądowy – 1 egz. na 1 str.