OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki kompletnej, fabrycznie nowej mobilnej wieży do monitoringu na przyczepie wraz z dodatkowym  osprzętem.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Główna funkcjonalnością mobilnej wieży jest realizacja komunikacji pkt.-pkt. pomiędzy mobilną wieżą a innym punktem terenowym w odległości do 15 km, przy założeniu widoczności anten. Celem zapewnienia opisanej funkcjonalności niezbędnym jest wyposażenie opisywanego przedmiotu zamówienia w n/w systemy:

2.1 System transportu masztu.

Oparty o przystosowaną przyczepkę z homologacją o całkowitym DMC nie przekraczającym 750 kg. Przystosowaną do ciągnięcia samochodem osobowym . Przyczepka ocynkowana, zabezpieczona powłoka lakierniczą dowolnego koloru.

2.2. Maszt

Maszt o wysokości  co najmniej 5,7m. Składany na czas transportu, w sposób zapewniający transport na w/w przyczepce. Rozkładanie masztu ręczne lub hydrauliczne. Po rozłożeniu maszt wraz z osprzętem o stabilnej konstrukcji. Możliwość zastosowania dodatkowych podpór  celem zapewnienia stabilizacji. Konstrukcja masztu zabezpieczona (galwanicznie lub powłoką lakierniczą) przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2.3. System komunikacji

Zrealizowany w oparciu o system radioliniowy pkt.-pkt. Wyposażony w parę anten nadawczo-odbiorczych, z założeniem zamontowania jednej anteny na szczycie masztu (z możliwością regulacji w kierunku i podniesieniu) , drugiej dostarczonej osobno do montażu przez użytkownika w inny pkt. terenowym w odległości do 15 km. System transmisji powinien zapewniać przepustowość łącza co najmniej 30Mb/s przy zachowaniu zasady widoczności anten. System komunikacji należy wyposażyć również w dodatkowy osprzet umożliwiający komunikację z innymi urządzeniami umieszczonymi na maszcie/przyczepce, do których należy:

-Zarządzany switch  PoE co najmniej 16 portowy;

-Router do komunikacji z urządzeniami wieży transmisją GSM , WiFi lub oddzielnym okablowanie poprzez przeglądarkę lub aplikację.

-System zarządzania i monitorowania parametrów wieży mobilnej.

2.3. System zasilania

Oparty o zasilanie bateryjne LiFePO₄ , co najmniej 400Ah lub alternatywnie z sieci lub agregatu 230V. Przełączanie źródła zasilania realizowane automatycznie , tzn. przy wykryciu napięcia 230V zasilanie bateryjne odłączane.

System ładowania baterii realizowany w oparciu o:

-zasilanie 230V, jeśli jest podłączone.

-system fotowoltaiczny zamontowany na przyczepce. Moc instalacji co najmniej 1300W.

Agregat prądotwórczy wchodzący w skład systemu o mocy co najmniej 3kW, zasilanie paliwo etanol, pojemność zbiornika  co najmniej 50 l.

2.4. System ochrony i antysabotażowy

Składający się z :

-4 szt. kamer 4Mpix z inteligentną analityką AI do ochrony dookólnej umieszczone na maszcie. Pole widzenia zastosowanych kamer wyklucza istnienie tzw. stref martwych wokół masztu ;

-czujników PIR;

-czujników otwarcia szaf, dodatkowych skrzynek;

2.5. System rejestracji

Zrealizowany w oparciu o rejestrator lokalny NVR, minimum 8- kanałowy z dyskiem 8TB oraz karty SD min.256 GB na wyposażeniu kamer.

2.6. Okablowanie i wyposażenie dodatkowe

Okablowanie zasilające jak również do komunikacji zintegrowane z całością masztu. W czasie składania lub rozkładania masztu okablowanie samoczynnie zwijające się. Urządzenia peryferyjne wchodzące w skład masztu mobilnego umiejscowione w zintegrowanej szafie/skrzyni , na poziomie przyczepki z możliwością swobodnego dostępu przez osoby obsługujące.

- Wymagania ogólne:

-Zakres temperaturowy pracy mobilnego masztu wraz z kompletnym osprzętem :

-30 ÷ 50 °C;

-Ochrona przed wilgocią i zapyleniem zainstalowanych urządzeń realizowana poprzez szczelne obudowy lub umiejscowienie w szafach na poziomie IP66.

- Realizacja Zamówienia:

- Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykona próbę rozruchową wieży mobilnej, przeprowadzi szkolenia osób wyznaczonych do obsługi wieży mobilnej potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz  z jego zakresem;

- wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji wieży mobilnej i przyczepy, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji  na terytorium RP, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 z późn. zm.).;

- Cena dostawy Wieży Mobilnej do monitoringu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy.

- Wieża mobilna oraz przyczepa muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;

- Zapewnienie gwarancji

- gwarancja na oferowaną wieżę mobilną ma wynosić min. 24 miesiące, musi obejmować wszystkie podzespoły łącznie z agregatem i panelami fotowoltaicznymi, oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta. Z wyłączeniem akumulatorów których okres gwarancji ma wynosić co najmniej 12 miesięcy;

- w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy wynikające z zaleceń producenta  agregatu;

- każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac;

- za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat;

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);